# PISTA CICLO-PEDONALE SULL’EX PONTE FERROVIARIO DISMESSO TRA CALOLZIOCORTE E OLGINATE

Dati appalto

Ente Attuatore: Provincia di Lecco – Servizio Protezione Civile, Trasporti e Mobilità

Durata lavori: 200 giorni.

Consegna lavori: 8 maggio 2012

Ultimazione lavori: 24 novembre 2012

Importo complessivo dell’opera prima dell’appalto: 650.000,00 euro

Importo a base d’asta: 549.267,40 euro

Ribasso: 23,68%

Importo netto contratto: 433.925,78 euro

Impresa esecutrice: Costruzioni Paratico SRL Verdello (BG)

Dati tecnici

Lunghezza complessiva collegamento nuovo tratto ciclabile: 510 metri

Lunghezza ponte: 110 metri

Lunghezza rampe di accesso: 400 metri

Larghezza ponte: 5 metri

larghezza pista ciclopedonale: 2,5 metri

Metri cubi di strutture di contenimento quali gabbioni metallici a sostegno delle rampe di accesso e murature: 1300

Descrizione dell’opera

I lavori hanno previsto la riconversione della struttura esistente ex ponte ferroviario dismesso in ferro sul fiume Adda, a fini ciclopedonali per il collegamento tra le sponde di Calolziocorte e di Olginate.

Oltre alla riconversione del manufatto esistente, il progetto ha previsto anche il riutilizzo del sedime dismesso in rilevato, lato Calolziocorte e lato Olginate, per i tratti necessari alla connessione tra l’alzaia dell’Adda e la quota del ponte.

Il ponte esistente presenta una larghezza di circa 5 metri e una lunghezza di circa 110 metri, è costituito da 2 pile di sostegno. Si è provveduto a interventi mirati, assolutamente ecosostenibili e asportabili in caso di futuri e diversi utilizzi, quali il rivestimento con legname dell’esistente parapetto, nonché all’ammodernamento e alla sistemazione dell’apparato sovrastrutturale, il tutto finalizzato a costituire un idoneo fondo per la percorribilità dei cicli e per il transito pedonale.

Il sedime ferroviario dismesso necessitava invece di interventi di pulizia e decespugliazione tali da garantire la transitabilità a pedoni e cicli, oltre naturalmente alla realizzazione di idoneo fondo praticabile.

Accesso al ponte

Per il collegamento ciclopedonale dal livello dell’alzaia al piano dell’ex-ferrovia sono state realizzate rampe di accesso al ponte con una pendenza media pari a circa l’8%.

Per le rampe di accesso si è proceduto alla realizzazione di appositi rilevati, previa predisposizione opere di sostegno, e alla successiva posa di fondo in bitume ideale per il transito ciclopedonale.

Lo stesso fondo è stato posato sull’ex-sedime ferroviario dopo aver opportunamente creato il sottofondo.

Le rampe sono dotate di apposite griglie e tubazioni per la raccolta delle acque meteoriche e di parapetti in legno.

Le rampe inoltre sono consolidate e sostenute da gabbionate rinverdibili con realizzazione di tasche vegetative con terreno vegetale e messa a dimora di specie arboree autoctone. Le scarpate interessate dagli scavi sono state rimodellate con terra di coltivo e inerbite.

Per consentire inoltre un rapido collegamento pedonale, senza costringere alla percorrenza dell’intera rampa, si è provveduto a realizzare due sentieri (uno lato Olginate, uno lato Calolziocorte) tramite la posa di gradini natura in fondo naturale e finitura superficiale in stabilizzato.

Riconversione del ponte

Si è proceduto a riconvertire il manufatto del ponte tramite la posa in opera di pavimentazione in doghe di legno lamellare sull’attuale struttura e il rivestimento del parapetto in ferro esistente, impiegando piantane in legno alle quali sono stati fissati i correnti in legno massiccio e il corrimano; in tal modo è stata coperta la struttura che presentava aperture e altezze non adeguate per un transito ciclopedonale. Il parapetto, presenta una altezza dal pavimento finito di 1,3 metri.

La scelta dell’utilizzo del legno consente, in quanto materiale naturale e risorsa rinnovabile, di ridurre al minimo l'impatto sull’ambiente consentendo di realizzare una struttura leggera, ma al contempo resistente e affidabile.

La finalità progettuale è stata quella di impiegare materiale ecocompatibile, naturale e completamente asportabile, senza interventi strutturali di carattere definitivo.

Illuminazione

Il ponte è stato dotato di illuminazione segnapasso, a ricarica solare, per segnalare in modo leggibile e sicuro il percorso per le biciclette e pedoni anche nelle ore notturne.

La riqualificazione del collegamento ciclabile: il contesto generale dell’intervento di mobilità sostenibile in Provincia di Lecco

L’intervento dà attuazione a quanto previsto dal Piano Provinciale Rete Ciclabile. Inoltre è in sinergia con i progetti cofinanziati attraverso il POR FESR 2007-2013 Bando ASSE 4 EXPO 2015 Linea di intervento 4.1.1.1 “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”.

Titolo del Progetto Integrato d’Area (PIA) con capofila Parco Adda Nord “Passaggio sull’Adda: da Leonardo ad Expo. Circuiti e itinerari sostenibili oltre il 2015”.

Il PIA prevede interventi per migliorare la mobilità ciclistica nei comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte, Olginate, Malgrate.

Tutti i progetti sono in corso di realizzazione e consentiranno a breve di connettere i tratti ciclabili già esistenti realizzando un unico anello di 20 chilometri di pista ciclabile in sede separata attorno ai laghi di Olginate e Garlate.